实验一

准备镜像.imx文件要下载Ubuntu的

下载烧录镜像的软件参考orangepi的用户手册

准备读卡器配合烧录软件balenaEtcher烧录镜像到tf卡中，烧录成功就可以插卡上电开机了

开机之后默认用户密码是：Mind@123

安装ROS2的前置准备：

- 修改系统时间到和现在差不多的时间

- 连上网后要打开系统NTP同步时间，并且需要设置到系统中，要保证断电重启后NTP同步也是开着的

- 安装Nano

- 连上自己的校园网，把镜像源全部换成中科大的

- sudo sh -c 'cat > /etc/apt/sources.list << EOF

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-updates main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-backports main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse

- EOF'

- 验证是否正确写入

- cat /etc/apt/sources.list

- 更新软件源

- sudo apt update

- 顺带安装一下nano工具：

- sudo apt install nano -y

- 修复SSL证书问题，必须修复，不然安装不了ROS2

- # 先尝试解决 HTTPS 证书问题

- sudo apt install --reinstall ca-certificates -y

- # 配置使用 HTTPS 源

- sudo tee /etc/apt/sources.list << 'EOF'

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-updates main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-backports main restricted universe multiverse

- deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse

- EOF

- # 配置 APT 使用系统 CA 证书

- sudo apt install apt-transport-https ca-certificates -y

- sudo apt update

- 要切换系统的的版本

- 尝试运行以下命令（如果修改失败就问ai，改到能运行以下命令为止）

- # 解除固定 -> 降级 -> 重新固定

- sudo apt-mark unhold libicu70 libicu-dev && \

- sudo apt install --allow-downgrades -y libicu70=70.1-2 && \

- sudo apt install --allow-downgrades -y libicu-dev=70.1-2 && \

- sudo apt-mark hold libicu70 libicu-dev && \

- sudo apt install -y ros-humble-desktop

- 7、然后运行

- # 配置环境

- source /opt/ros/humble/setup.bash

- echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

- # 验证

- ros2 --version

- 8、安装ROS2桌面版：

- # 安装 ROS2 桌面版

- sudo apt install -y ros-humble-desktop

- 安装成功后配置环境

- # 配置环境变量

- source /opt/ros/humble/setup.bash

- echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

- # 验证安装

- ros2 --version

- # 测试示例（可选）

- ros2 run demo_nodes_cpp talker

- 测试示例会一直打印hello world就成功了

- 参考雷达和IMU的资料运行相关节点进行数据的读取

- https://github.com/Lslidar/Lslidar_ROS2_driver/tree/N10_V1.0

- 这个是ros2的驱动仓库

- 雷达可视化需要安装rivz工具

- WHEELTEC_H30惯导模块资料

- 链接: https://pan.baidu.com/s/1VaGoOJMT4cVAI-nwdzTEOQ